- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中国石油运输有限公司新疆配送分公司

独山子配送中心扩建工程项目

建设单位（盖章）：中国石油运输有限公司新疆配送分公司

编制日期：2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国石油运输有限公司新疆配送分公司独山子配送中心扩建工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 苗建 | 联系方式 | 13999929465 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市奎阿高速西侧 |  |  |
| 地理坐标 | E84°49′52.390″，N44°24′28.650″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业-149.危险品仓储 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 60.00 | 环保投资（万元） | 12.5 |
| 环保投资占比（%） | 20.83 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 奎屯市国土空间总体规划 （2021-2035年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ### 1.《奎屯市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划符合性 奎屯市是新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州直属市，是奎独乌胡都市区的核心城市，具有“东联西出、西引东进”和连接南北疆的独特交通区位优势。习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上，对新时代党的治疆方略进行了系统阐述，为新时代做好新疆工作指明了前进方向，提供了科学遵循。 《规划》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神以及新时代党的治疆方略，坚持以人民为中心，统筹耕地和生态环境保护、资源集约利用、社会经济发展和人民宜居宜业，构建生态绿色、开放协作、创新高效、魅力宜居的高质量国土空间。 构建“三廊、一区、五轴、多点”的生态保护格局 “三廊”即奎屯河生态廊道、国道217-西岸大渠生态廊道、连霍高速-兰新铁路生态廊道。 “一区”即生态维育区，主要分布在开干齐乡北侧以及北二区。 “五轴”即沿国道217生态轴线、沿北京路生态轴线、沿哈新红公路生态轴线、沿东排洪渠-鸭子坝湿地-泉沟水库生态轴线、沿独山子路-东郊污水库生态轴线。 “多节点”即奎屯河湿地自然保护区、鸭子坝湿地、东郊水库、西郊水库、奎屯河东岸生态涵养林、开干齐封育林、草畜平衡区、河东岸及北京东路沿线矿区修复区等生态节点。 根据规划落实最严格的生态环境保护制度、耕地保护制度和节约集约用地制度，把生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，按照法律法规要求实施严格管理，促进国土空间永续发展。 推进奎屯河流域一体化生态修复，加强区域水资源共享和保护，分区分类分级开展大气环境治理，进一步增强区域生态环境效应、优化水资源分配、提升大气环境共治质量。 本项目位于现有独山子配送中心场地范围内，根据《奎屯市城市近期建设规划（2016-2020）》，项目位于城西仓储物流区，用地性质为工业用地，符合用地规划。项目为危险废物治理项目，对促进奎屯市建设与经济、社会、环境可持续发展有着深远的影响，符合产业定位和用地规划。项目产生极少量废气，不产生生活废水，厂界噪声达标，所有固废均得到有效处置，环境风险在可接受水平，对周围环境影响较小，满足规划环评要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1产业政策相符性 本项目为G5949其他危险品仓储，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的鼓励类、限制类和淘汰类产品和工艺，属于允许类项目。 - 2.《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表1-1 《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 内容; 要求; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求,对划定的生态保护红线实施严格管控,保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。. 环境质量底线; 州直水环境质量持续改善，地表水水质保持 优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。; 根据建设单位提供的资料，施工期生活污水排入化粪池，经市政污水管网排入奎屯污水处理厂处置。 本项目废气主要为废机油收集过程产生的非甲烷总烃，以无组织形式排放，排放量约为0.46kg/a，排放量很小，对环境影响极小。 项目运营期不新增工作人员，项目本身不产生固废；项目主要收集厂区车辆保养、检修过程中产生的废机油，废机油桶装后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 上述措施能确保本项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动伊宁市作为国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。; 项目工艺消耗能源为电能源，项目资源、能源消耗满足国家、自治区下达的总量和强度控制目标. 根据关于印发《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》《伊犁州直区域区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知（伊州政办发【2021】28号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，伊犁州直共划定145个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元64个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求，一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元48个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元33个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于奎屯市奎阿高速西侧，属于重点管控单元（详见附图1-3伊犁州环境管控单元分类图）。 本项目主要对废机油的收集、暂存，收集范围为独山子配送中心运输车辆保养和维护产生的废机油，不收集独山子配送中心以外的废机油。项目不新增工作人员，项目本身不产生固废，收集的废机油由专用桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；项目在收集、暂存过程排放少量的非甲烷总烃，以无组织形式排放，排放量约为0.46kg/a，排放量极小，对环境影响较小，故本项目符合分区管控的要求。 3.《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 本项目位于奎屯市奎阿高速西侧，依据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，对照清单内容，本项目所在区域属于“重点管控单元”：重点管控单元主要包括城镇空间、工业空间、以及重点区域流域的大气和水环境重点管控区，对应主体功能区中的重点开发区。伊犁州重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求。空间布局、污染物排放、环境风险防控和资源利用效率执行奎屯市总体准入要求中关于重点管控单元的准入要求。 表1-2 伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单 单元编码; 单元名称; 单元属性; 管控要求; 符合性. ZH65400320003; 奎屯市重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。2.奎屯市城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。奎屯市一水厂水源地执行以下管控要求：3.一级保护区内，禁止以下活动：（一）与供水设施和保护水源无关的建设项目；保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。（三）畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（四）新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。4.二级保护区内，禁止以下活动：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业和生活排污口。（三）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。（四）建设规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。 5.准保护区内，禁止以下活动：（一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。（二）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。（三）毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T26903要求。; 项目为在现有配送中心场地范围内建设危险废物暂存间，用以收集、暂存配送中心内车辆保养、维护产生的废机油，定期将收集的废机油交由有资质的单位进行处置，项目不设置燃烧锅炉。项目位于现有独山子配送中心内，区域功能结构为城西物流，用地性质属于工业用地。项目不属于水源地准保护区范围内。. 污染物排放管控; 1.城市建成区建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。2.严格渣土车运输管理，打击违规运输、违法抛洒、倾倒行为。3.提高城市道路机械化清扫率。到2022年，建成区主要车行道机扫率达到82%以上；到2025年，建成区主要车行道机扫率持续提高。4.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料。5.加快配套管网建设，基本实现城镇截污纳管全覆盖。城市污水处理率达到90%左右。6.城镇污水处理设施全面提高至一级A排放标准。7.进一步提高城镇污水处理、污水再生利用、污泥处理处置设施建设水平。8.加快推进市区工业企业搬迁入园。奎屯市一水厂水源地执行以下管控要求：9.二级保护区内，城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置，生活垃圾转运站采取防渗漏措施；城镇生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放。为上述情景配套的污水治理设施可以在饮用水水源保护区内保留，但处理后的污水原则上引导保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理。; 项目施工期严格落实《建筑工程绿色环保施工管理规范》(DB65T4060—2017)要求、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）；项目建设面积较小，建筑结构为彩钢板结构，施工期较短，施工期对环境影响较小。. 环境风险防控; 1.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。奎屯市一水厂水源地执行以下管控要求：2.（健全保护区内危险化学品运输管理制度）二级保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。（二级）保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。3.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施）配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。4.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。; 项目主要废气为废机油收集、暂存产生少量的非甲烷总烃，以无组织形式排放，排放量为0.46kg/a，排放量小，对环境影响小，项目无生产废气以及燃烧废气。项目不属于水源地准保护区范围内。. 资源利用效率; 1.新建建筑严格执行强制性建筑节能设计标准。2.禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。3.城镇建设推进滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施建设，新建城区硬化地面可渗透面积要达到40%以上，公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 项目建设主要内容为建设一座危险废物暂存间，用于收集暂存配送中心产生的废机油，建设要求符合GB18597-2001中要求。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1项目基本情况 （1）项目名称：中国石油运输有限公司新疆配送分公司独山子配送中心扩建工程项目； （2）建设单位：中国石油运输公司新疆配送分公司； （3）建设性质：改扩建； （4）占地面积：项目建设用地为现有厂区内空地，占地面积为30m2。 （5）建设地点：本项目属于扩建项目，位于奎屯市奎阿高速西侧（中国石油运输有限公司新疆配送分公司独山子配送中心院内）项目地理坐标为E84°49′52.39″，N44°24′28.65″；项目东侧为奎阿高速公路，西侧是中国石油销售公司克拉玛依销售分公司奎屯油库，南侧为世丰棉业有限公司，北侧为奎屯西新商储有限公司。项目地理位置图附图2-1，卫星图见附图2-2。 ## 2.2工程建设内容 ### 2.2.1项目组成 本项目在现有厂区内空地上新建危废暂存间1座。 本项目不属于生产经营性项目，项目现有厂区内车辆维修保养过程中会产生一定量的废机油，废机油属于危险废物，本项目拟建设一座危废暂存间，建设面积约为30m2，用于暂存独山子配送中心运输车辆保养过程中产生的废机油。 废机油通过200L的废油收集桶盛装，特性质地坚韧、耐药性佳、桶体一体成型、耐热耐冻、采用热熔法加工防止漏液，废机油在厂区储存后最终通过有资质的运输车辆运至下游有处理资质的单位进行回收再利用。 主要建设内容及规模如表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 序号; 名称; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 危废暂存间; 建设1座危废暂存间，占地面积30m2，1F，彩钢板结构，建设符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中要求。; 新建. 分区防渗; 项目危废暂存间内部设置1个功能区，为废机油暂存区。; 新建. 防渗设施 收集、导流系统; 本项目危废暂存间地面防渗结构由下至上：水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧地坪漆，使之渗透系数≤10-10cm/s。; 新建. 危废暂存间设置导流槽一个，防渗结构由下至上：水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧地坪漆，使之渗透系数≤10-10cm/s，事故状态下废液通过导流槽内的导流管引至事故池。; 新建. 本项目设置事故池1座，容积为2m3，事故池防渗结构由下至上：水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧地坪漆，使之渗透系数≤10-10cm/s。; 新建. 本项目裙角防渗结构由下至上：水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧地坪漆，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约15cm。; 新建. 围堰; 危废暂存间四周建设围堰，围堰防渗层由下至上：水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧地坪漆，使之渗透系数≤10-10cm/s。; 新建. 静电消除系统; 本项目危废暂存间侧门边安装静电消除装置，人员进入危废暂存间之前必须消除人体静电后方可进入，静电装置入接地极连接。; 新建. 警示标志系统; 本项目危废暂存间配置齐全的警示标识和完善的危险废物管理制度。; 新建. 防雷接地 系统; 本项目危废暂存间的防爆开关、防爆电控箱、防爆排风扇等设备全部进行接地保护。; 新建. 监控系统; 本项目危废暂存间安装监控系统，并在危废暂存间内设置观察窗口（门窗进行加固）; 新建. 2; 辅助工程; 办公宿舍; 占地面积643m2，1F，砖混结构; 依托现有. 3; 公用工程; 供水; 由市政管网供给; 依托现有. 排水; 本项目不新增工作人员，无新增废水; /. 采暖; 集中供暖; 依托现有. 供电工程; 由国家电网供给; 依托现有. 4; 环保工程; 废气; 贮存废机油桶均加盖密封; 新增. 废水; 新建项目不增加工作人员，无新增生活废水，现有配送中心生活污水排入现有市政污水管网；现有车辆冲洗废水经隔油池处理后排入市政污水管网处置; 依托现有. 噪声; 运输车辆噪声通过合理安排叉车进出仓库时间，装卸时尽量防止碰撞。; 新建. 固体废物; ①生活垃圾：本项目运营期无新增工作人员，无新增生活垃圾。 ②沾油废物：机油装卸过程中沾油的废含油手套产生量为0.02t/a，此类固废属于HW49类危险废物（900-041-49），依据《国家危险废物名录》（2021年）附录中危险废物豁免管理清单可知，HW49中“900-041-49类废弃含油抹布、劳保用品”全过程不按危险废物管理，目前本项目产生的废抹布与厂内生活垃圾一同交由环卫部门处置。 ③厂区产生的危险废物，主要为废机油，废机油集中储存在钢制立式废机油桶中，密封储存，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位集中处置。; 新建. ### 2.2.2建设规模及要求 （1）储存规模 根据建设方提供的资料，运输车行驶2万公里更换一次机油（约三个月），每辆车每次更换废机油量约20L，项目运输车辆共有64辆，废机油密度为0.91×10³kg/m³，本项目运营期废机油年产生量约为4.66t/a，四个月清运一次，暂存量约为1.55t/a。 表2-2 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期; 最大暂存量. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 危废暂存库; 30; 桶装; 四个月; 1.55t/a. （2）危废暂存建设要求 根据《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》，本项目为危废废物暂存间建设项目，须做到“防扬散、防流失、防渗透”的建设要求，具体如下： 1）建设专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施，贮存设施应具有防雨淋、防风功能；危险废物贮存设施（仓库式）的要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装在液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面、且表面无裂隙； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的面积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）本项目产生的危险废物主要为废机油，必须将危险废物装入容器内，危险废物贮存容器要求如下： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足影响的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；⑤可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 3）危险废物的堆放要求： ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；③衬里放在一个基础或底座上；④衬里材料与堆放危险废物相容；⑤在衬里上设计建造浸出液收集清除系统。 4）贮存设施防护的要求： ①贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志；②贮存设施应配备照明设施、工具以及应急防护设施；③危险废物贮存设施内清理出来的额泄漏物，一律按照危险废物处理。 5）不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗散，严禁任何个人向其他外环境倾倒、堆放、贮存危险废物。 6）废机油更换收集过程中应在指定的机修车间内完成，机修车间地面为水泥硬化地面，同时要设置作业界限标志和警示牌，在机修车间废机油更换区应设置危险废物收集专用通道，机修车间周围配备必要的消防沙，以防废机油发生泄漏，废机油收集完成后应清理和恢复机修车间，确保作业区域环境整洁安全；单车更换机油时首先将废机油收集到小桶中，然后迅速倒入200L的密闭专用废油收集桶，收集的小桶和200L的废油收集桶均在底部配置防渗漏托盘，防止废机油泄漏，且机修车间周围配备必要的消防沙，以防废机油发生泄漏时及时对废机油进行吸附，吸附的废机油按危险废物进行处置： ## 2.2.3项目贮存的危险废物类别 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目贮存废机油的危险废物类别详见表2-3。 表2-3 项目贮存危险废物类别 名称; 废物类别; 废物代码; 危险废物; 危险特性; 形态. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废矿物油; T、I; 液态. 机油，即发动机润滑油，密度约为0.91×10³（kg/m³）能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。为油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，宜储存于阴凉、通风处，远离火种热源，润滑油稳定，但遇明火、高热时可燃，引燃温度为248℃。润滑油贮油容器为200L铁桶，单桶重量为220kg，容器尺寸为高：930mm，直径：580mm，单层存放。 ## 2.4项目总平面布置 本项目属于扩建项目，位于奎屯市奎阿高速西侧（中国石油运输有限公司新疆配送分公司独山子配送中心院内）项目地理坐标为E84°49′52.39″，N44°24′28.65″；项目东侧为奎阿高速公路，西侧是中国石油销售公司克拉玛依销售分公司奎屯油库，南侧为世丰棉业有限公司，北侧为奎屯西新商储有限公司，扩建项目位于场区的位置见附图2-3平面布置示意图。 危废暂存间位于场区维修间西侧，位于维修间较近，方便危险废物的收集运输，同时不会影响车辆进出停车场；远离办公生活区，不会对生活区产生影响。 ## 2.5劳动定员及工作制度 职工人数和工作制度：不新增职工，由现有员工调配。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.6工艺流程及简述： 建设项目环境影响期包括项目施工期和运营期，施工期的基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物；运营期间产生的污染物包括废气、噪声、固废和废水等。 ### 2.6.1施工期 本项目为在现有厂区内新建项目，项目基本工序依次为：基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收。其工艺流程和污染环节见图2-4。 图2-4 施工期工艺流程及污染环节框图 施工期产污环节 建设项目施工期间会产生一定量的施工废水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声，以及临时占地等对当地环境造成一定的影响。由于施工较为简单，施工期较短，污染物排放较少，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余影响将随着施工期的结束而消失。 - （1）基础工程施工：主要包括地面平整、场地清理等，将产生废气、固废和噪声。 - （2）主体工程施工：主要包括各个构筑物主体框架建设，将施工废水、废气、固废、噪声。 - （3）地面防渗：危废暂存间、导流沟和污水处理设施需进行地面防渗，项目拟采取在基础黏土层上铺设防渗混凝土再铺设2mm高密度聚乙烯以达到重点防渗的要求。 - 4、投入使用：工程建成后可投入使用。 ### 2.6.2运营期 本项目暂存的危险废物主要为废机油。废机油来源于车辆保养及维修过程，定期交由有资质的单位进行处置。 本项目只从事危险废物的收集及暂存，不进行生产加工、运输、处置等环节，本项目具体工艺流程见下图。 图2-5 项目生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 1、危险废物收集 车辆保养维修过程中产生的废机油，导入废机油桶中，密封暂存于危废暂存间。 由于项目废物的收集转运全部在企业内部进行，内部转运前应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物收集转运时应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 2、危险废物卸车 危险废物经收集后运至拟建项目贮存区，危险废物入库前进行危险废物登记，各危险废物均不在厂区内倒罐，故本项目不涉及转运容器的清洗。危废暂存库地面与裙脚均采取防渗、防腐措施，废机油为液体，危废暂存间内事故液经地势低矮处进入事故池，事故池约为2m³，并做好防渗措施。 3、危险废物运出及最终处置 本项目不进行危险废物的运输转移和处置，危险废物收集至危险废物暂存间贮存后交由有资质的单位上门运出及处置。 运营期产污环节 （1）废气 ①收集储存过程中挥发性无组织废气； ②装卸以及运输过程中车辆尾气； （2）噪声 装卸车辆进出仓库时产生的噪声，以及装卸过程中由于铁桶相互碰撞产生的少量临时性噪声 （3）固废 废机油装卸过程中沾油的废含油手套等粘油废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.7与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： ### 2.7.1现有工程环保手续履行情况 中国石油运输有限公司新疆配送分公司（原中国石油天然气运输公司新疆配送分公司）独山子配送中心中建设工程于2005年1月建成并运营，由于建设时间较为久远，环评文件已丢失，现有主要建设内容：停车场占地面积为7000m2，办公宿舍楼为一栋3F楼，占地面积为1168m2，维修间为一层，建筑面积为456m2，员工食堂一栋，建筑面积为110m2；调度大厅建筑面积为433m2。独山子配送中心于2019年3月29日报填了《中国石油运输有限公司新疆配送分公司独山子配送中心洗车场项目》登记表，备案号：201965400300000155，主要建设内容：洗车台、洗车废水一体化污水处理设施及附属设施。根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）中第十九没有对登记表作出竣工环保验收要求，可不对编制环境影响登记表的建设项目开展竣工环保验收。 ### 2.7.2现有项目的污染物排放情况 ### 1项目概况 现有项目为危险品运输车辆停车场项目，车辆主要从油库运输柴汽油配送至用油处，装载柴汽油的车辆不进入项目停车场区域停留，项目厂区不涉及柴油生产、储存和装卸作业，只提供空车停放及车辆简单维修。项目收集的废机油主要为配送中心内运输车辆的保养、维护产生的废机油。 ### 2污染物产生排放情况 （1）废气 本项目主要废气为汽车尾气，主要污染物为：CO、NOx、CnHm等。配送中心制定了车辆进出管理制度，严禁长时间在厂区内怠速运行，减少尾气的排放。 （2）废水 ①生活污水 配送中心人员总数91人，由于不定时上班，管理人员、修理人员及后勤26人在固定场所工作，驾驶员及押运员每天归场人员约35人，因此配送中心每天固定工作人员数量约为61人，年工作365天，根据《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》中的相关规定，用水定额100L/（人·天），则职工生活用水量6.1m³/d，2226.5m3/a，生活污水产生量按用水量的85%计算，则生活污水产生量为1898m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N等。生活污水排入市政污水网管。 ②清洗废水 根据提供资料，平均每辆车每月清洗一次，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，特大型货车清洗一次用水量为130L/辆.次，清洗车辆用水量约为100m³/a，清洗废水按照用水量的85%计，则清洗废水产生量为85m³/a，清洗废水排入隔油池及沉降池，经污水处理设施后排入市政污水管网。 车辆清洗废水的主要污染物为COD、石油类和SS，进入一体化污水处理设施（主要工艺为隔油-沉淀池处理）后排入市政管网。新疆莲盛汽车销售服务有限公司4S店项目生产废水为地面清洗废水及车辆清洗废水，与本项目污水来源相同，主要污染物相同，水质相似，处理方式均为隔油-沉淀池处理，因此本项目可类比《新疆莲盛汽车销售服务有限公司4S店项目竣工环境保护验收监测报告表》，生产废水经处理后水质检测结果如下： 表2-4 水质监测结果 监测时间; 频次; 悬浮物; pH; 总磷; LAS; 石油类. 2019-01-19; 一; 96; 6.87; 1.76; 3.08; 1.41. 二; 87; 6.91; 1.79; 3.21; 3.47. 三; 90; 6.88; 1.80; 3.08; 3.96. 四; 85; 6.89; 1.82; 3.26; 3.01. 2019-01-20; 一; 93; 6.96; 1.77; 3.13; 3.56. 二; 91; 6.92; 1.79; 3.30; 4.14. 三; 85; 6.90; 1.64; 3.16; 4.52. 四; 92; 6.95; 1.88; 3.20; 4.05. 两日均值; 89.9; 6.91; 1.78; 3.18; 3.52. 标准限值; 100; 6~9; 3; 10; 10. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，清洗废水经一体化污水处理处理后水质可以达到《汽车维修业水污染物排放标准》GB26877-2011中表2标准浓度限值的要求。 （3）噪声 本项目主要噪声为车辆运行噪声，机械维修时产生的设备噪声，通过厂房隔声、距离衰减等措施，对周围环境影响很小。 （4）固废 现有项目固体废物主要为废机油、零件残渣和生活垃圾。 ①废机油 独山子配送中心位于共有运输油罐车64辆，根据资料油罐车一般行驶20000公里需要更换一次机油，根据提供资料，因此平均每辆油罐车每三月需要更换一次机油，废机油产生量约为20L，机油密度约为0.91kg/L，根据上述数据可知，现有项目废机油产量为4659.2kg/a（4.66t/a）。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08。废机油经收集后导入废机油桶内，暂存于危废暂存间，定期交由新疆聚力环保科技有限公司（已签订危废协议，协议见附件），每年清运三次，平均每四个月清运一次。 ②零件残渣 车辆简单维修过程中会产生废轮胎等废弃零部件，产生量约为3t/a定期外卖给废品回收站。 ③生活垃圾 配送中心每天固定工作人员数量约为61人，年工作365天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为11.1t/a。厂区内设置垃圾桶集中收集后委托环卫部门统一清运。 ④沾油废物 废机油装卸过程中沾油的废含油手套产生量为0.050t/a，依据《国家危险废物名录》（2021年）附录中危险废物豁免管理清单可知，HW49中“900-041-49类废弃含油抹布、劳保用品”全部环节豁免，目前本项目产生的废抹布与厂内生活垃圾一同交由环卫部门清运处置。 ### 2.7.3主要环境问题 ①车辆简单维修过程中产生的废机油在厂区内贮存不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存控制要求。 ③标识标牌不完善，并且有错误的地方。 ### 2.7.4整改措施 ①项目新建危废暂存间用来贮存废机油，危废贮存的同时应做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。 ②按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995），完善污染物排放口、固废暂存处、污水处理设施及固体废物贮存场等标识标牌。 |

- 三、区域环境 质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1、大气环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行）》中的相关要求，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态主管部门公开发布的质量数据等”。根据“中国空气质量在线监测分析平台”公开数据，故本项目区域环境空气现状评价引用奎屯市发布的2021年环境状况公报的常规项大气监测数据评价项目区所在地的环境空气质量。 （1）监测项目及分析方法 本次评价大气环境质量现状监测项目为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。 监测分析方法：各项目的采样及分析方法均按国家环保局颁布的有关规定执行。 （2）评价标准 本项目环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量评价标准限值 污染物; 取值时间; 标准值（μg/m3）. SO2; 年平均值 24小时平均值 1小时平均值; 60 150 500. NO2; 年平均值 24小时平均值 1小时平均值; 40 80 200. PM10; 年平均值 24小时平均值; 70 150. PM2.5; 年平均值 24小时平均值; 35 75. CO; 24小时平均值 1小时平均值; 4000 1000. O3; 日最大8小时平均值 1小时平均值; 160 200. 非甲烷总烃; 小时值; 2.0mg/m3. （3）评价方法 空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为： 式中：Pi——污染物i的单项污染指数； Ci——污染物i的平均浓度值（μg/m3）； Coi——污染物i的评价标准（μg/m3）； 当Pi≥1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi<1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。 （4）监测及评价结果 项目区大气环境质量现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 区域环境空气监测及评价结果统计表 单位：mg/m3 污染物名称; 年评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.60; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 第95百分位数日平均质量浓度（mg/m3）; 74.70; 70; 106; 超标. PM2.5; 第90百分位数8h平均质量浓度; 39.35; 35; 111; 超标. CO; 年平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 年平均质量浓度; 79; 160; 49; 达标. 由表3-2可见：评价区域SO2年平均值、CO24小时平均值、O3日最大8小时平均值、NO2年平均浓度值、PM2.5年平均浓度值、PM10年平均值浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准浓度限值，可判定项目区域空气环境质量为达标区。 （5）特征污染物监测结果及评价统计 本项目非甲烷总烃现状监测时间为2020年11月2日~2020年11月8日；监测单位为天地鉴职业环境检测评价有限公司；监测点位为上、下风向各一个监测点； 表3-3 项目非甲烷总烃监测数据 采样日期; 采样点位; 小时均值检测结果（mg/m³）; 污染指数Pi; 超标率. 非甲烷总烃. 11.2; 上风向1#; 0.14; 0.065; --. 下风向2#; 0.34; 0.18; --. 11.3; 上风向1#; 0.15; 0.06; --. 下风向2#; 0.33; 0.17; --. 11.4; 上风向1#; 0.13; 0.055; --. 下风向2#; 0.32; 0.16; --. 11.5; 上风向1#; 0.15; 0.065; --. 下风向2#; 0.34; 0.17; --. 11.6; 上风向1#; 0.15; 0.06; --. 下风向2#; 0.34; 0.175; --. 11.7; 上风向1#; 0.16; 0.065; --. 下风向2#; 0.36; 0.18; --. 11.8; 上风向1#; 0.15; 0.06; --. 下风向2#; 0.34; 0.165; --. 项目区域环境空气，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》P244中“2.0mg/m3”质量标准要求。 ## 3.2地表水环境质量现状调查及分析 本项目属于危废暂存间建设项目，正常情况下，运营期不产生生产废水，且本项目不新增工作人员，工作人员从原有员工中调配，无新增生活废水产生。本项目不产生生产废水及生活污水，无外排水，故不对地表水做现状评价。 ## 3.3地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中，地下水环境影响评价行业分类表，对本项目的所属行业类别进行识别，本项目为154仓储（不含油库、气库、煤炭储存）-其他，属于Ⅲ类项目。 本项目所在区域属于集中式饮用水源保护区及准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水源地等环境敏感区，本项目的地下水环境敏感程度为：敏感。 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境评价等级为二级。 （1）监测点位 本次环评对地下水环境监测设置了3个监测点位，监测单位：新疆天地鉴职业环境检测评价有限公司，取样时间为2020年11月8日，监测点位具体信息如下: 表3-4 地下水监测点位一览表 监测点; 坐标; 方位、距离. E; N. 1#; 84°49′36.37″; 44°24′35.13″; 西侧500m. 2#; 84°49′26.81″; 44°24′36.80″; 西侧约720m. 3#; 84°50′32.92″; 44°24′46.03″; 东北约1150. （2）监测项目 项目选取有代表性的pH值、溶解性总固体、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氯化物、氰化物、氟化物、硫化物、硫酸盐、氨氮、耗氧量、六价铬、总硬度、挥发酚、阴离子表面活性剂、铁、锰、铜、锌、镉、铅、汞、钠等共23项。 （3）评价方法 采用单因子污染指数法，公式如下： Si=Ci/Co 式中：Si——单因子污染指数； Ci——污染物实测浓度值（mg/L）； Co——评价标准值（mg/L）。 pH的评价方法略有不同，其公式为： pHj≤7.0时，SpHij=7.0−pHj7.0−pHsd ； pHj>7.0时，SpHij=pHj−7.0pHsu−7.0； 式中：SpHij——pH的污染指数； pHj——j点pH实测值； pHsd——标准中的pH值的下限值（6.5）； pHSu——标准中的pH值的上限值（8.5）。 （4）评价标准及结果 水环境现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。项目区地下水标准值及评价结果见表3-5。 表3-5 地下水水质监测及评价结果 单位mg/l 检测项目; 标准; 1#水质无色、无味、清澈透明; 2#水质无色、无味、清澈透明; 3#水质无色、无味、透明. 监测值; Pi; 监测值; Pi; 监测值; Pi. pH（无量纲）; 6.5~8.5; 7.02; 0.013; 7.11; 0.073; 7.02; 0.013. 溶解性总固体; ≤1000; 466; 0.466; 386; 0.386; 392; 0.392. 硝酸盐氮; ≤20; 1.77; 0.087; 1.82; 0.091; 1.79; 0.090. 氯化物; ≤250; 66; 0.264; 64; 0.256; 68; 0.272. 氟化物; ≤1.0; 0.24; 0.240; 0.34; 0.340; 0.22; 0.220. 氰化物; ≤0.05; ＜0.004; ND; ＜0.004; ND; ＜0.004; ND. 硫化物; ≤0.02; ＜0.005; ND; ＜0.005; ND; ＜0.005; ND. 硫酸盐; ≤250; 115; 0.460; 119; 0.476; 116; 0.464. 氨氮; ≤0.5; 0.041; 0.082; 0.033; 0.066; 0.046; 0.092. 耗氧量; ≤3.0; 0.63; 0.210; 0.73; 0.243; 0.78; 0.260. 六价铬; ≤0.05; ＜0.004; ND; ＜0.004; ND; ＜0.004; ND. 总硬度; ≤450; 172; 0.382; 176; 0.391; 170; 0.378. 挥发酚; ≤0.002; ＜0.0003; ND; ＜0.0003; ND; ＜0.0003; ND. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 0.12; 0.4; 0.14; 0.467; 0.11; 0.367. 铁; ≤0.3; ＜0.03; ND; ＜0.03; ND; ＜0.03; ND. 锰; ≤0.1; ＜0.01; ND; ＜0.01; ND; ＜0.01; ND. 铜; ≤1.00; ＜0.05; ND; ＜0.05; ND; ＜0.05; ND. 锌; ≤1.00; ＜0.02; ND; ＜0.02; ND; ＜0.02; ND. 镉; ≤0.005; ＜0.001; ND; ＜0.001; ND; ＜0.001; ND. 铅; ≤0.01; ＜0.01; ND; ＜0.01; ND; ＜0.01; ND. 汞（μg/L）; ≤1; ＜0.04; ND; ＜0.04; ND; ＜0.04; ND. 钠; ≤200; 86.22; 0.431; 85.94; 0.430; 86.07; 0.430. 碘化物; ≤0.02; ＜0.0025; ND; ＜0.0025; ND; ＜0.0025; ND. 注：ND表示小于检出限 根据上表的监测结果可知，监测点各项监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区域地下水水质良好。 ## 3.4、土壤环境质量现状 本项目土壤监测数据来源于新疆天地鉴职业环境检测评价有限公司于2020年11月20日的监测数据，建设用地项目区内布设4个表层样1#、2#、3#、4#。 （1）监测项目 监测项目为GB36600中规定的pH、基本项和石油烃，共计47项：pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、聚乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃，共计47项。 （2）监测频次 一次取样，表层样在0~0.2m处取样，土壤呈深黄色、干、无根系、砂土。 （3）评价标准 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 （4）监测及评价结果 项目监测布点示意图见图3-1，监测结果如下： 表3-6 土壤监测结果 采样地点; 1#：41°45′36.22″，86°11′8.68″; 2#：41°45′37.82″，E：86°11′8.27″; 3#：41°45′36.182″，E：86°11′11.339″; 4#：41°45′33.98″，86°11′11.275″; 标准值; 达标情况. 检测项目; 检测结果（mg/kg）. pH（无量纲）; 7.83; 7.91; 7.65; 8.09; /; /. 砷; 15.1; 16.3; 13.9; 14.7; 60; 达标. 铜; 51; 49; 41; 39; 18000; 达标. 镍; 41; 39; 31; 35; 900; 达标. 汞; 0.012; 0.016; 0.013; 0.017; 38; 达标. 铅; 23.2; 33.7; 29.5; 27.1; 800; 达标. 镉; 0.56; 0.47; 0.39; 0.41; 65; 达标. 六价铬; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; 5.7; 达标. 石油烃C10-C40; 52; 48; 59; 41; 4500; 达标. 硝基苯; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; 76; 达标. 苯胺; ＜0.0017; ＜0.0017; ＜0.0017; ＜0.0017; 260; 达标. 2-氯酚; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 2256; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 10; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 0.5; 达标. 1,2-二氯丙烷; ＜0.0011; ＜0.0011; ＜0.0011; ＜0.0011; 5; 达标. 1,2-二氯乙烷; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; 5; 达标. 1,2-二氯苯; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 560; 达标. 1,4-二氯苯; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 20; 达标. 三氯乙烯; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 2.8; 达标. 1,1-二氯乙烷; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 9; 达标. 二氯甲烷; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 616; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ＜0.0014; ＜0.0014; ＜0.0014; ＜0.0014; 54; 达标. 四氯乙烯; ＜0.0014; ＜0.0014; ＜0.0014; ＜0.0014; 53; 达标. 四氯化碳; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; 2.8; 达标. 氯乙烯; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.43; 达标. 氯仿; ＜0.0011; ＜0.0011; ＜0.0011; ＜0.0011; 0.9; 达标. 氯甲烷; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 37; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; 840; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 6.8; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 2.8; 达标. 1,1-二氯乙烯; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 66; 达标. 氯苯; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 270; 达标. 甲苯; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; 1200; 达标. 苯; ＜0.0019; ＜0.0019; ＜0.0019; ＜0.0019; 4; 达标. 苯乙烯; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 1290; 达标. 间&对-二甲苯; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 570; 达标. 邻二甲苯; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 640; 达标. 乙苯; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; ＜0.0012; 28; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; ＜0.0013; 596; 达标. 䓛; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1293; 达标. 苯并【k】荧蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 151; 达标. 茚并【1,2,3,-cd】芘; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 15; 达标. 萘; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; 70; 达标. 苯并【a】蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 15; 达标. 苯并【b】荧蒽; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 15; 达标. 二苯并【a,h】蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1.5; 达标. 苯并【a】芘; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1.5; 达标. 从表3-8可知，土壤中各项评价因子均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 ## 3.5、区域声环境质量现状 （1）监测布点 本次环评声环境现状监测点位共设置4个，分别为项目区四周；监测单位：新疆天地鉴职业环境检测评价有限公司，监测时间为2021年11月20日。项目监测布点图附图3-1： （2）监测方法 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6228+、TDJ-XJ-10-2型声级计。 （3）评价标准 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 （4）监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见表3-7。 表3-7 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 监测值; 53.8; 47.1; 56.6; 48.0; 55.9; 48.5; 57.8; 48.3. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 对比监测数据与标准限值，可知项目区声环境质量现状良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ## 3.6生态环境与景观现状评价 ### 3.6.1生态功能区划 根据生态功能区划原则和全国生态区划方案，采用生态区、生态亚区、生态功能区三级分区系统，进行了新疆生态功能区的划分。本项目处于《新疆生态功能区划》中的准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（Ⅱ）——准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区（Ⅱ5）——26乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区（26）。 相关生态功能区划情况见表3-8。 表3-8 生态功能区划简表 生态功能分区单元; 生态区; 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区. 隶属行政区; 奎屯市. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁. 主要生态敏感因子、敏感程; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境. 本项目为在现有配送中心场区范围内建设危险废物暂存间，不新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，本项目不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目属于扩建项目，位于奎屯市奎阿高速西侧（中国石油运输有限公司新疆配送分公司独山子配送中心院内）项目地理坐标为E84°49′52.39″，N44°24′28.65″；项目东侧为奎阿高速公路，西侧是中国石油销售公司克拉玛依销售分公司奎屯油库，南侧为世丰棉业有限公司，北侧为奎屯西新商储有限公司。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021），确定大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 环境要素; 名称; 保护内容; 环境功能区. 地下水; 奎屯市西区水厂饮用水源地; 保护饮用水源地; Ⅱ类. 土壤; 厂区及附近区域土壤; 减少扰动，确保土壤质量不受项目运营影响; 符合《土壤环境质量标准减少用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值； 运行期无组织非甲烷总烃执行标准如下： 污染源; 污染物; 排放形式; 标准; 限值. 危废暂存间; 非甲烷总烃; 厂界外 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求; 周界外浓度最高点4.0mg/m³. 非甲烷总烃; 厂界内 无组织; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放 限值; 1h平均浓度值6mg/m³. 任意一次浓度值20mg/m3. （2）生活污水排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 （3）噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准； 表3-10 噪声排放标准 工期; 执行标准; 昼间噪声限值; 夜间噪声限值. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. （4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（环保部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点：本项目为在原有的配送中心内新建危废暂存间，项目不新增工作人员，不新增生活污水；本项目危废暂存间主要贮存废机油，废机油均采用立式加盖钢制圆桶贮存，非甲烷总烃产生量很小，可忽略不计，故不申请废气总量。 因此本次项目不核算总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ## 4.1施工期环境影响分析 ### 4.1.1大气环境影响分析 （1）施工期环境空气影响分析 影响施工区附近环境空气的主要污染物是扬尘，场地清理、土石方挖掘填埋、物料装卸、运输等过程中产生的扬尘是对环境空气产生影响的首要因素。由于粉尘污染源多为间歇性分散源，排尘点低，扬尘排放会在施工区及其周边范围内形成局部污染，对外界环境影响较小。但施工区的扬尘未经充分扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的工作和身体健康带来一定不利影响。 施工期主要有运输卡车、铲车等。排放的尾气中主要污染物有HC、CO、NOx等。但由于车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，车辆排气筒高度较低，尾气扩散范围不大、对周围地区影响较小，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较小。 （2）大气污染防治措施 项目施工期严格落实《建筑工程绿色环保施工管理规范》(DB65T4060—2017)要求、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）建议采取以下防护措施： 1）严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； 2）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； 3）建设施工工地周边必须设置1.5m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业；要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s时应停止转运等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外溢对周围环境空气的影响； 4）运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛洒导致二次扬尘； 5）施工出入口设置自动洗车台，对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施； 6）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 7）加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中的第Ⅱ阶段标准限值。 8）沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 9）对开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并设置防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟和用防尘网遮盖。 10）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾，施工现场做到：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤土方开挖100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。 项目施工还应落实建筑工地六个百分百： 1、工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 2、物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 3、出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 4、施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 5、拆迁工地100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 6、渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 只要采取以上防治措施，可以有效地减轻扬尘对环境的影响。 ### 4.1.2水环境影响分析 （1）施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括开挖和钻孔产生的泥浆水、车辆和机械设备冲洗废水。在施工场地建设临时隔油沉淀池，对生产废水进行沉淀处理，处理后废水全部循环利用，用于洒水降尘等，不外排。项目施工人员生活污水依托现有设施，生活污水排入市政污水管网。 （2）废水污染防治措施 为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施： ①工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境； ②定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油污，对废油应妥善处置； ③加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏； ④冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去； ⑤施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境； ⑥不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘； 综上，项目施工期间废水经上述措施处理后对环境影响较小。 ### 4.1.3.声环境影响分析 （1）噪声环境影响分析 工程噪声源主要为机械设备、运输车辆、物料装卸、基础建设以及施工人员活动，施工中常用机械的声级值在80~90dB(A)，比如压路机、运输车辆等，由于施工工程量较小，施工期较短，且项目周边50米范围内无噪声敏感目标，施工噪声经距离衰减后，对外环境影响不大，并会随着施工期结束而消失，对环境影响有限。 （2）噪声污染防治措施 为了减小施工噪声对周边声环境质量以及环境保护目标的影响，建设方应采取噪声污染防治措施，具体如下： ①降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声，对动力机械设备进行定期的维修、保养，闲置不用的设备应立即关闭。 ②合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③除焊接在施工现场进行外，其余切割等施工作业均在施工现场以外的工厂进行，不得在施工现场进行管线切割等作业。 综上所述，施工单位通过采取加强施工现场管理，合理安排施工时间，选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养，即可最大限度地减少施工期噪声对环境的影响。随着施工期结束，施工噪声的影响也随之消失。 ### 4.1.4.固体废物环境影响分析 本项目施工期间地面清理、材料运输、基础工程、装等工程，在这期间将产生一定量的废弃的建筑材料，如边角料等。对于建筑垃圾必须严格执行关于建筑垃圾的相关处理处置规定，建筑垃圾由建设单位委托运输公司清运至相关部门指定的地方处理处置，严防制造新的“垃圾堆场”，对周围环境造成二次污染。同时，施工设备安装的边角料进行回收，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门及时处理。 对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施： （1）在工程区设立指定的渣土堆放点，防止渣土随意堆放。 （2）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收利用，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至相关部门指定的地方处理处置。 （3）施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由垃圾清运公司定期集中密闭外运。 （4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 4.2运营期环境影响分析 ### 4.2.1大气环境 ### 4.2.1.1废气源强 （1）收集储存过程废气 ①废机油收集装桶过程中，由于具有一定流速、压力，流体发生冲击，喷溅、搅动，都会有一定量的气体挥发逸出而损耗，损耗根据流体密度、温度、压力、流速等操作参数不同而不同，各种物质的损耗系数亦不同。项目储存废机油桶为立式钢制圆桶，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085－1989）中表6灌桶损耗率，项目主要收集废机油，损耗率按输油量的0.01％计算，项目年产废机油量约为4.66t/a，则灌桶产生的无组织非甲烷总烃为0.000466t/a（0.47kg/a）。 ②建设方将产生的废机油收集至废机油桶中，废机油桶采用立式钢制桶，密封性较好，储存过程中均加盖密封，定期将危废交由有资质的单位进行处置，由于直接将储油罐拉走，不存在倒罐问题，故本项目非甲烷总烃的排放量很少，可忽略不计。 （2）车辆尾气 本项目废气主要来源于叉车进出仓库时会产生汽车尾气，叉车使用0号柴油，主要成分为NOX、CO和HC，由于叉车运输属于间断工作，且尾气浓度较低，经过自然扩散后，不会对周围环境产生明显影响。 （3）预测影响 本项目产生废气主要为无组织排放的非甲烷总烃。 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，对非甲烷总烃污染源影响进行预测。 估算模式面源参数详见表4-1。 表4-1 主要废气污染源参数一览表 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 矩形面源; 经度; 纬度; 海拔; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); NMHC. 84.495508963; 44.24289922; 557; 6; 5; 3; 0.000466. ①评价因子和评价标准 根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，将项目排放的有机废气（以非甲烷总烃计）作为评价因子，评价因子的评价标准见下表4-2。 表4-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）. NMHC; 1小时平均; 2000. ②估算模型参数表 表4-3 模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); -. 最高环境温度; 26.2. 最低环境温度; -16.6. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ③计算结果 项目废气正常排放预测结果见下表。 表4-4 无组织组织面源污染物最大落地浓度及占标率估算结果 下风向距离（m）; 矩形面源. 占标率(%); NMHC浓度(μg/m³). 10; 0.17; 0.003441. 77; 0.60; 0.01205. 100; 0.55; 0.011. 200; 0.04; 0.00894. 300; 0.03; 0.005656. 400; 0.02; 0.00381. 500; 0.01; 0.002735. 600; 0.01; 0.002065. 700; 0.01; 0.00162. 800; 0.01; 0.001323. 900; 0.01; 0.001105. 1000; 0.00; 0.0009401. 1100; 0.00; 0.0008152. 1200; 0.00; 0.0007154. 1300; 0.00; 0.0006343. 1400; 0.00; 0.0005672. 1500; 0.00; 0.0005111. 下风向最大浓度; 0.60; 0.01205. 下风向最大浓度出现距离; 77. D10%最远距离; /; /. 由预测结果可知，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定方法及一般要求，项目评价等级为三级。 综上所述，危废暂存间改扩建后大气污染物非甲烷总烃无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求，对区域大气环境质量影响很小。 （4）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式进行预测计算各无组织的大气环境防护距离。 大气环境防护距离计算结果见表4-5。 表4-5 大气环境防护距离计算参数及结果统计表 面源名; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放源面积（m2）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果（m）. 暂存间; 非甲烷总烃; 0.0000525; 30; 2.0; 无超标点. 本次环评通过项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点。因此该项目区不设置大气环境防护距离。 ### 4.2.1.2治理措施及排放情况 项目挥发性无组织排放量较小，无组织排放的非甲烷总烃可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求：周界外浓度最高点4.0mg/m³，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂房外VOCs特别排放限值要求6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）、20mg/m3（监控点处任意一次浓度值），不会对周围大气环境产生明显影响。 项目无组织废气产生及排放表见表4-6； 表4-6 项目无组织废气排放量核算一览表 污染源位置; 污染物名称; 执行标准. 标准名称; 浓度限值mg/m³. 危废暂存间; NMHC; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求; 周界外浓度最高点4.0mg/m³. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂房外VOCs特别排放限值要求; 监控点处1h平均浓度值6mg/m³. 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. #### 4.2.1.3监测计划如下： 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目废气监测计划如下： 表4-7 废气监测计划一览表 序号; 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 分析方法; 备注. 1; 无组织废气; 厂界; NMHC; 1年/次; 按污染源监测方法相关规范要求执行; 委托监测. ### 4.2.2水环境 本项目场地清洁只采用扫帚清扫的方式，不涉及用水冲洗或拖布拖地的形式，故本项目不产生地坪冲洗水。 本项目不新增工作人员，工作人员从原有员工中调配，无新增生活废水产生。 本项目不产生生产废水及生活污水，无外排水，故不对地表水做评价。 ### 4.2.3声环境影响分析 （1）噪声污染源强 本项目主要来源于叉车进出仓库时产生的噪声，噪声级约为70dB（A），以及装卸过程中由于铁桶相互碰撞产生的少量临时性噪声，噪声值约50-60dB。本项目噪声源强及治理措施见见下表。 表4-8 建设项目噪声源强统计表 噪声源; 噪声级dB（A）; 治理措施; 治理后噪声dB（A）. 叉车; 65; 加强管理、减速鸣笛; 50. 装卸噪声; 50-60; 装卸防止碰撞; 40~50. （2）采取如下措施： 运输车辆噪声通过合理安排叉车进出仓库时间，夜间（20:00-6:00）及午休时间（13:00-14:00）不使用叉车，装卸时尽量防止碰撞，可有效减少噪声对周边环境的影响。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见表4-9； 表4-9 噪声监测计划一览表 监测计划; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界处1m; 等效A声级; 一年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. ### 4.2.4固体废物影响分析 （1）固体废物污染源强 ①生活垃圾 本项目运营期无新增工作人员，无新增生活垃圾。 ②沾油废物 废机油装卸过程中沾油的废含油手套产生量为0.02t/a，此类固废属于HW49类危险废物（900-041-49），依据《国家危险废物名录》（2021年）附录中危险废物豁免管理清单可知，HW49中“900-041-49类废弃含油抹布、劳保用品”全部环节豁免，全过程不按危险废物管理，目前本项目产生的废含油手套及抹布与厂内生活垃圾一同交由环卫部门清运处置。 ③废机油项目运输车辆共有64辆，根据资料油罐车一般行驶20000公里需要更换一次机油，根据提供资料，因此平均每辆油罐车每三月需要更换一次机油，废机油产生量约为20L，机油密度约为0.91kg/L，根据上述数据可知，现有项目废机油产量为4.66t/a。 本项目作为废机油临时储存场所，项目本身不产生废机油。 （2）固废处置措施 ①生活垃圾：本项目运营期无新增工作人员，无新增生活垃圾。 ②沾油废物：机油装卸过程中沾油的废含油手套产生量为0.002t/a，此类固废属于HW49类危险废物（900-041-49），依据《国家危险废物名录》（2021年）附录中危险废物豁免管理清单可知，HW49中“900-041-49类废弃含油抹布、劳保用品”全过程不按危险废物管理，目前本项目产生的废抹布与厂内生活垃圾一同交由环卫部门处置。 厂区产生的危险废物，主要为废机油，废机油集中储存在钢制立式废机油桶中，密封储存，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位集中处置。 （3）危废废物暂存防范措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)要求，项目危险废物在暂存过程主要采取的防范措施如下： ①危险废物暂存过程中防范措施 针对危险废物的特性，数量，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，做好暂存防范工作。 a各个危废储存区设置0.3m的混凝土围堰，并做防渗处理； b在各危废暂存区地面设置一定的坡度，并在暂存区最低点设置事故池； c各暂存区设置1m宽的巡检通道； d用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 e暂存间配备用的专用空桶，一旦因事故发生液态危险废物泄漏时，通知厂内备用专用运输车进行转移。 f危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等。 g危险废物暂存区内清理出来的泄漏物、浸出液等，一律按危险废物处理。 h对事故隐患存在点要进行定期的检查，及时排除，避免事故发生。 i危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 ②危险废物运输过程中的风险防范措施 车辆维修保养产生的废机油收集至废机油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置，运输车辆由危废回收公司委托有资质的单位进行运输，因此，本项目只对厂内运输做简要分析。主要包括从危险废物产生单元运输到危废暂存区，危废厂内运输过程中做好以下环境风险防范措施： a首先危废进入危废暂存间前应将危险货物种类、数量和承运人等相关信息予以记录，记录的保存期限不得少于3年。并严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。 b危废转运前检查转运设备和盛装容器的稳定向、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。废机油在转运过程中设专人看护。 c由于危险废物的运输较其他物品的运输有更大的危险性，因此在厂内运输过程中应小心谨慎，确保安全。 ### 4.2.5地下水环境影响分析 （1）正常工况下对地下水影响 正常工况下，由于废机油均采用加盖钢制圆桶贮存，并在危废暂存间内设导流槽、危废暂存间外设置2m3泄漏液暂存池，并对地面进行防渗，防渗采取在基础黏土层上铺设防渗混凝土再铺设2mm高密度聚乙烯等，因此废机油不会与地下水发生联系，正常工况下对地下水环境不会产生影响。 （2）非正常工况对地下水影响 假设废机油桶发生破损泄漏，经导流槽进入泄漏液暂存池，同时泄漏液暂存池也发生泄漏，就可能对项目区域地下水环境造成一定影响。 （3）地下水环境保护措施与对策 本项目危废暂存间设计严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中危险废物集中贮存设施的设计原则，以及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中要求设置标准的标识标牌，具体见表4-5。 表4-10 危险废物暂存间设计方案对照表 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》; 项目情况; 备注. 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容; 危废暂存间地面及裙脚采用防渗混凝土再铺设2mm高密度聚乙烯，与暂存的废机油不会发生反应; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置; 危废暂存间四周均设置导流沟流向泄漏液暂存池，泄漏液暂存池采用防腐防渗功能的玻璃钢，本项目所涉及的废机油常温下基本不会挥发，且本项目加强通风换气使空气流通。; 符合. 设施内要有安全照明设施和观察窗口; 危废暂存间设置照明灯和可观察窗口; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 危废暂存间在基础黏土层上铺设防渗混凝土再铺设2mm高密度聚乙烯，待完工后进行地面裂隙检查，防水测试，合格后方可投入使用。; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一; 危废暂存间设置围堰，危废暂存间周围设置0.3m高的防渗围堰，围堰容积不低于最大储量的1/5。; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 本项目暂存废机油设置1个功能区，用于储存。; 符合. 《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）; 项目情况; /. 根据GB15562.2-1995规定设置相应图形及颜色; 依据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中要求设置相应的标识标牌，颜色及图形均符合要求; 符合. 标志牌必须保持清晰、完整; 定期进行擦拭，确保标识标牌清晰；定期进行修复或更换，确保标识标牌的完整; 符合. ### 4.2.6土壤环境影响分析 （1）影响识别 本项目为污染影响型项目，在工程分析基础上，结合土壤环境敏感目标，根据建设项目建设期和运营期的具体特征，识别土壤环境影响途径，识别结果见表4-6。 表4-11 建设项目土壤环境影响途径 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; /; /; √; /. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. 由上表分析影响途径可知，本项目对土壤影响主要发生在运营期，主要为垂直入渗影响，影响因子识别见表4-7。 表4-12 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 危废暂存间; 贮存; 垂直入渗; 石油类; 石油类; 事故. a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. （2）土壤影响分析 正常工况下，由于废机油均采用加盖钢制圆桶贮存，并在危废暂存间内设导流槽、危废暂存间外设置2m3泄漏液暂存池，并对地面进行防渗，防渗采取在基础黏土层上铺设防渗混凝土再铺设2mm高密度聚乙烯，因此废机油不会与土壤发生联系，正常工况下对土壤环境不会产生影响。假设废机油储罐破损发生泄漏，经导流槽进入泄漏液暂存池，泄漏液暂存池发生泄漏，废机油最大储存量为1.55t，如果泄漏液暂存池发生泄漏事故，就可能对周边土壤环境造成影响。 （3）保护措施及对策 本项目危废暂存间设计严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物集中贮存设施的设计原则，因此基本不会对周边土壤环境产生影响。 ## 4.3环境风险评价分析 ### 4.3.1风险源调查 （1）风险调查 本项目罐区储存的危废主要为废机油，项目暂存的危险废物及特性见表4-8。 表4-14 项目危险废物的危险特性 废物类别; 废物代码; 废物名称; 危险特性. HW08; 900-214-08; 废机油; T，I. 注：T毒性，I易燃性 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1,q2,...qn－每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，...Qn－每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目废机油临时储存量约为1.55t，根据风险导则附录B突发环境事件风险物质及临界量表，废机油属于油类物质，项目涉及的环境风险物质临界量及最大储存量如下： 表4-15 企业涉及的环境风险物质临界量及最大存在总量 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 1.55; 2500; 0.00062. 合计; 0.00062. 由上表可知，Q＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则见表4-10。由于项目风险潜势为Ⅰ级，项目的风险评价等级为简单分析。 表4-16 项目风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 ### 4.3.2环境敏感目标概况 本项目属于扩建项目，位于奎屯市奎阿高速西侧（中国石油运输有限公司新疆配送分公司独山子配送中心院内）项目地理坐标为E84°49′52.39″，N44°24′28.65″；项目东侧为奎阿高速公路，西侧是中国石油销售公司克拉玛依销售分公司奎屯油库，南侧为世丰棉业有限公司，北侧为奎屯西新商储有限公司。 项目评价区域内主要环境敏感保护目标如下： 表4-17 评价区域主要环境敏感保护目标 环境要素; 名称; 保护内容; 环境功能区. 地下水; 奎屯市西区水厂饮用水源地; 保护饮用水源地; Ⅱ类. 土壤; 厂区及附近区域土壤; 减少扰动，确保土壤质量不受项目运营影响; 符合《土壤环境质量标准减少用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值. ### 4.3.3环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程风险识别。 （1）危险废物收集过程潜在风险识别 项目收集过程中潜在风险主要为泄漏。 （2）危险废物运输过程中潜在风险识别 项目从厂内收集的危险废物由运输车运入危废暂存库，由有资质的危废回收单位委托具备相应资质的运输公司承担运输任务，本项目不配备运输车辆。本项目运输风险主要为厂内运输车从各个排污单元运输危险废物至项目的过程中可能存在的泄漏风险。 （3）危险废物暂存过程潜在风险识别 项目暂存过程中的潜在风险主要为废机油暂存区（包装桶），在厂内暂存过程中，若管理不善或操作失误，易造成泄漏、燃烧等事故。 ### （4）奎屯市西区水厂饮用水源地潜在风险识别 ### 西区水厂位于217国道（奎屯段）以西、乌奎高速（奎屯段）以南，隶属于奎屯市自来水公司管理，水厂现有职工11人；设计日供水能力6.5万立方米（地下水），有供水井12眼，10000立方米清水池一座，一级水源地保护区面积4470亩，供水范围覆盖217国道（奎屯段）以西区域，主要为奎屯市西区供水，同时作为市区补给水源。 本项目废机油如处理不当发生泄漏会污染饮用水源地，在水体表面形成油膜，降低水中氧气浓度，造成水体中动植物死亡，还会影响奎屯市西区和市区饮用水水源环境安全。 ### 4.3.4环境风险防范措施 危险废物收运过程包括包装、暂存、交接、运输等过程。本项目的危险废物收集、厂内运输、暂存过程中潜存一定的环境风险，因此企业应从危险废物收集、暂存、厂内运输全过程落实风险防范措施，最大程度地降低项目的环境风险。 （1）危险废物收集过程中的风险防范措施 ①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度，安全操作规程。如危险废物收集过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行，安全设备及防护设备的使用情况；危险废物收集现场禁止吸烟、进食、饮水；危险废物收集完毕，应洗澡换衣；单独存放被危险废物污染的衣服，洗后备用；收集车辆应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。 ②对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，同时还要加强防护器材的维护保养，保证器材随时处于备用状态。 （2）危险废物运输过程中的风险防范措施 车辆维修保养产生的废机油收集至废机油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置，运输车辆由危废回收公司委托有资质的单位进行运输，因此，本项目只对厂内运输做简要分析。主要包括从废机油产生单元运输到危废暂存区，危废厂内运输过程中做好以下环境风险防范措施： ①首先危废进入危废暂存间前应将危险货物种类、数量和承运人等相关信息予以记录，记录的保存期限不得少于3年。并严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。 ②危废转运前检查转运设备和盛装容器的稳定向、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。废机油在转运过程中设专人看护。 ③由于危险废物的运输较其他物品的运输有更大的危险性，因此在厂内运输过程中应小心谨慎，确保安全。危险废物运输过程中主要要求如下： a在危险废物的收集运输过程中必须做好废物的密封包装、遮盖等措施，防止在运输过程中的渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况发生。 b在危险废物的包装容器或储罐上清楚地标明内盛物的类别与危险说明，以及数量和日期。 c对运输危险废物的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输的安全；运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 d危险废物收集转运时应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 e运输危险废物的驾驶员、装卸人员必须了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险废物，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。 f根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移电子联单；每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移电子联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移电子联单。填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （3）危险废物暂存过程中的风险防范措施 针对危险废物的特性，数量，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，做好暂存风险事故防范工作。 ①各个危废储存区设置0.3m的混凝土围堰，并做防渗处理； ②在各危废暂存区地面设置一定的坡度，并在暂存区最低点设置事故池； ③各暂存区设置1m宽的巡检通道； ④库房应配备必需的消防(消防栓，泡沫灭火器、消防砂池等)、通风、降温、防潮、防雷等安全装置，防雷设施需符合《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的有关规定。 ⑤应配套科学、完善的消防报警系统，设置火灾报警装置，并对此系统进行监控管理。 ⑥各危险废物暂存区设置通讯设备、安全照明设施、观察窗口、安全防护服装及工具和应急防护设施，同时各暂存区应设置明显的危险废物的标识。 ⑦用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ⑧暂存间配备用的专用空桶，一旦因事故发生液态危险废物泄漏时，通知厂内备用专用运输车进行转移。 ⑨危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等。 ⑩危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 ⑪各种固体危险废物在场内按指定区域分别堆存，并做好标识。 ⑫危险废物暂存区内清理出来的泄漏物、浸出液等，一律按危险废物处理。 ⑬具有易燃性、反应性的危险废物均应远离火种、热源。 ⑭对事故隐患存在点要进行定期的检查，及时排除，避免事故发生。 ⑮万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 （4）次/伴生污染防治措施 事故救援过程中产生的消防废水应引入事故池暂时收集，再分批送至有资质单位处置；其他废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排除后统一收集，并根据性质作为危险废物暂存或送有资质单位进行处理。 ### 4.3.5事故应急预案 本项目应建立事故管理和应急计划，落实应急预案制度，设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，突发事故应急救援预案框架见表4-12。 表4-18 项目区突发事故应急救援预案框架 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 评述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 拆解车间、危废暂存间. 4; 应急组织; 项目区：设指挥部，负责项目区应急指挥工作 专业救援队伍：负责事故控制、救援善后处理. 5; 应急状态分类及应急响应程度; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程度. 6; 应急设施、设备及材料; 生产装置：贮存区防火灾、爆炸和毒气泄漏事故应急措施、设备与材料；主要是消防器材，防毒面具和防护服防止原辅材料外溢、扩散。. 7; 应急通讯、通知、交通; 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制措施。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急消防措施、消除泄漏措施方法及器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，消除现场泄漏物，降低危害相应的器材配备临近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护项目区临近区：受事故影响的临近区域人员对毒物应急剂量控制 规定，撤离组织及救援。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态的终止程度，事故善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训和演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 13; 公众教育与信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理。. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. ### 4.3.6环境风险评价结论 综上所述，在各项风险防范措施和应急预案落实到位的情况下，本项目环境风险处于可接受水平。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中国石油运输有限公司新疆配送分公司独山子 配送中心扩建工程项目. 建设地点; 奎屯市奎阿高速西侧. 地理坐标; E84°49′52.39″，N44°24′28.65″. 主要危险物质及分布; 废机油，主要分布在危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果; 火灾、爆炸影响大气环境，废机油泄漏影响土壤和地下水环境. 风险防范措施要求; 危废暂存间配备消防、防护器材设施及专门看管人员，加强对设备检查维修管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；对危废暂存间进行地面防渗，在基础黏土层上铺设防渗混凝土再铺设2mm高密度聚乙烯达到重点防渗的要求，暂存间内设置导流槽，导流槽流向泄露液暂存池，确保当废机油泄漏时，泄漏物质全部经导流槽排入泄露液暂存池。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 无. ## 4.4环境管理及监测计划 ### 4.4.1环境管理 （1）环境管理制度 企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续地运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。 主要环境管理工作内容如下。 ①明确专人负责厂内环保设施的管理，做好各类环保治理设施的运行记录，保证其运行正常并达到设计要求； ②制定岗位责任制，环保设备维修、管理、检修制度，环保考核办法。环保考核办法主要内容有年排放污染物总控制量，排放点达标率，环保管理考核及收尘设施的考核标准等； ③配合当地生态环境主管部门定期对项目污染源的环境监测工作，及时发现问题并采取相应的对策； ④加强贮存过程中的环境管理。 （2）环境管理重点 本工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有： ①运行管理：是否按照要求操作，确保环保设备正常运行； ②人员技术培训与上岗管理。 （3）标识标牌管理 本项目危废间应根据《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。危废间图形标志见下表： 表4-20 危废间的图形标志 危险废物标签; 贮存设施标志; 利用设施标志; 处置设施标志. ### 4.4.2监测计划 1）环境监测机构 环境监测任务可委托第三方环境监测单位进行。监测应按照该厂的监测项目和监测频率，落实对大气、地下水、噪声等监测任务，使环境监测计划落到实处。 2）自行监测 ①自行监测 a、制定监测方案 排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括:单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。 b、开展自行监测 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》等有关精神，建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体，建设单位严格执行环境保护“三同时”制度，进一步加强建设项目运营阶段的环境管理，督促落实污染治理设施的建设运行要求，建设单位委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。具体监测方案见表4-15。 表4-21 污染源监测计划一览表 污染物类别; 监测对象; 采样点; 频率; 监测项目. 噪声; 厂界噪声; 设4个厂界噪声监测点; 1次/年、分昼夜; 等效连续A声级. 废气; 危废暂存间废气; 厂界; 1次/年; 非甲烷总烃. c、记录和保存监测数据 排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 d、环保管理建议 环保管理工作是企业管理的一个重要组成部分，应建立严格的制度化管理，使环保工作在厂内做到有章可循。将环保工作纳入企业的目标考核计划中，对车间的“三废”排放和治理设施的效率、能力进行考核，实行超标受罚，达标得奖，减量重奖。对车间非正常排放要加强管理、监督，以改善员工工作环境，促进清洁生产。应加强环保管理工作，抓好环境监测数据的统计、分析、建档工作。 ## 4.5环保投资 本项目总投资为60万元。工程环保投资为12.5万元，环保投资占总投资的20.83%，项目环保投资一览表见表4-16。 表4-22 项目环保投资一览表 序号; 污染源; 主要环保措施; 投资金额（万元）. 1; 大气污染物; 危废暂存间; 机械通风、自然通风; 0.5. 2; 噪声; 减速、禁止鸣笛、防止碰撞; /. 3; 防渗; 危废库房地面、储罐区进行重点防渗措施; 10. 4; 环境风险防范; 储罐区设置围堰、事故池; 2. 合计; 12.5. ## 4.4“三同时”验收一览表 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，“三同时”验收一览表见表4-17。 表4-23 “三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染防治措施; 治理效果. 废气; 危险废物暂存间; /; 厂界外（GB16297-1996）表2中无组织排放标准. 噪声; 机械噪声; 合理布局、厂房隔音，设备减振等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类. 固废; 废机油; 废机油桶装，密闭，暂存于危废暂存间并交由资质单位处置; 交由有资质单位处置. 风险防范措施; 废机油泄露，危废废物的散落; 并设置事故池；危废库房地面进行重点防渗处理; 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | NMHC | 桶装，密封加盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（周界外浓度最高点4.0mg/m3） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂房外VOCs特别排放限值要求（监控点处1h平均浓度6mg/m3；监控点处任意一次浓度20mg/m3） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 合理安排叉车进出仓库时间、装卸时尽量防止碰撞 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物暂存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；危险废物暂存于危险废物临时贮存场所，定期交由有资质的单位处置。 危险废物在厂内收集、贮存和转运执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间设计严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中危险废物集中贮存设施的设计原则，以及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中要求设置标准的标识标牌 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期间做好相关水土保持措施的实施 （1）在工期安排上避开降雨集中的季节，对挖填做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。 （2）对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设立危险品的管理制度，建立使用台账，配备个人防护设施和应急处置设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 （2）按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。 （3）危险废物临时贮存仓库设立相应标志牌。 （4）根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）等相关文件要求，公司应在规定时间内取得排污许可证，合法排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“四十五、生态保护和环境治理业”-“103.环境治理业”-“/”，项目无需报填排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目属于危险废物治理，项目建设符合国家相关产业政策；项目与周围环境相容，项目建设符合区域环境功能区划要求，项目用地符合规划基本要求，符合“三线一单”控制要求。因此只要加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设和政策运营不会对周围环境产生大的影响。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.00047 | / | 0.00047 | 0.00047 |
| 废水 | 清洗废水 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 废旧零件 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 沾油废物 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 |
| 危险废物 | 废机油 | 4.66 | / | / | 0 | / | 4.66 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①