| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 奎屯西区历史遗留采坑生态修复治理工程多余土石料综合利用项目 | 奎屯市奎屯河流域东干渠以东，西果园道路延伸段以南，西果园农用地以西，奎北铁路线以北。 | 奎屯市绿发环保工程有限公司 | 新疆清风朗月环保科技有限公司 | 本项目位于奎屯市奎屯河流域东干渠以东，西果园道路延伸段以南，西果园农用地以西，奎北铁路线以北。奎屯市绿发环保工程有限公司建设的西区历史遗留采坑生态修复治理工程一期占地内，一期生态修复治理工程将不规则形状的采砂坑开挖成规则的矩形，用作粉煤灰弃渣回填用地，开挖出的土石料即为本次项目的原料，共计5处土石料堆，可动用资源储量为88.72万m3。本项目仅对这88.72万m3多余土石料开展综合利用。新建土石料筛选生产线1条，生产线中的传送带、破碎和筛分工序进行封闭处理。新建800m³清水池一座，1000m³二级防渗沉淀池一座。年产成品21.865万吨。项目总投资970万元，其中环保投资45.6万元，占投资的4.7% | 施工期： - 严格落实施工扬尘控制措施。施工时洒水压尘，四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网等要求。 - 2、施工期生活废水依托原修复治理工程项目化粪池收集，定期由吸污车拉至奎屯市中区污水处理厂处理。 3、加强工地的噪声管理，合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、施工期产生的固废主要有建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾分类收集，定期清运至相关部门指定的场所；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运至奎屯市垃圾处理厂。 5、施工期建设单位应当落实《报告表》中提出的《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求. 6、施工期加强车辆运输和人员管理，防止对周边环境造成破坏。 运营期： - 严格落实大气污染防治措施。项目采取密闭破碎筛分工序及传送带，有组织废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准：最高允许排放浓度120mg/m3，最高排放速率3.5kg/h。上料口采取半封闭措施，并在上料口顶部设置雾炮喷淋，原料堆采用防风抑尘墙+雾炮喷淋+防尘网覆盖措施，运输道路依托西区历史遗留采坑生态修复治理工程项目施工临时便道，每日洒水抑尘等措施，厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织颗粒物排放限值1.0mg/m3。 - 2、营运期土石料清洗废水经二级防渗沉淀池处理后循环利用；生活废水依托原修复治理工程项目化粪池收集，定期由吸污车拉至奎屯市中区污水处理厂处理。 3、做好噪声污染防治工作。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、做好固废污染防治工作。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运至奎屯市垃圾处理厂。二级防渗沉淀池沉泥定期清掏，用于奎屯西区历史留采坑生态修复治理工程绿化，现挖现用，不在本项目区贮存。布袋除尘器粉尘属于一般固体废物，固废代码为262-004-66，收集后填入修复治理工程一期坑内。除尘器废布袋收集后外售。项目在生产线设备维护保养时或产生少量废润滑油，属于（HW08-废矿物油与含矿物油废物），代码：900-214-08，依托修复治理工程修建的危废暂存间，和修复治理工程产生的废润滑油一起委托有资质单位处理。 建设单位应当认真落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）运营期的管控要求。危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的及相关法律法规有关规定，储存周期最长不超过1年。危险废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》的要求。 5、建设单位应当落实《报告表》中提出各项环境风险防范措施，环境管理制度和环境风险应急预案、生态保护措施以及本项目服务期满后相关环境管理要求。 |

伊犁州生态环境局奎屯市分局关于2023年10月7日拟作出的

建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对下列建设项目环境影响报告作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告的基本情况予以公示。公示期为2023年10 月7 日－11日（5个工作日）

电话：0992-3901050（兼传真）    通讯地址：奎屯市阿克苏西路76号，邮编833200